.      .....................................................................................

miejscowość		       data

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CIĄGNIKA Z OSPRZĘTEM

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Ciągnik |  |  |
| 1 | rok produkcji min 2020 |  |
| 2 | moc KM: 90-110 |  |
| 3 | przekładnia synchronizowana, z przekładnią nawrotną (przód/tył) |  |
| 4 | skrzynia biegów: 16x16 |  |
| 5 | obroty WOM: 540/540E/1000 obr/min |  |
| 6 | rewers elektrohydrauliczny |  |
| 7 | klimatyzacja kabiny operatora |  |
| 8 | kabina amortyzowana |  |
| 9 | napęd 4x4 |  |
| 10 | liczba rozdzielaczy hydraulicznych: min: 3 |  |
| 12 | tylny TUZ sterowany elektrohydraulicznie |  |
| 13 | wydajność układu hydraulicznego min: 110 l/min |  |
| 14 | udźwig tylnego TUZ min: 5400kg |  |
| 15 | siedzenie pasażera z homologacją |  |
| 16 | homologacja: 2 osoby |  |
| 17 | sprężarka powietrza 1-2 obwodowa |  |
| 18 | przedni podnośnik TUZ z dodatkową parą hydrauliki |  |
| 19 | maszyna fabrycznie nowa |  |
| 20 | Gwarancja min 12 miesięcy |  |
| 21 | Dostawa do 30 dni od podpisanej umowy |  |
| Pług odśnieżny |  |  |
| 22 | szerokość robocza: 3,0- 3,2m |  |
| 23 | ilość listew zgarniających: 2x2 |  |
| 24 | zabezpieczenie przeciwnajazdowe: uchylne lemiesze |  |
| 25 | hydrauliczny sterowanie pługiem odśnieżnym prawo/lewo |  |
| 26 | regulacja prawej/ lewej strony pługa odśnieżnego: niezależna |  |
| 27 | pług wyposażony w listwę zgarniającą gumową |  |
| 28 | wysokość odkładnicy min: 110cm |  |
| 29 | maszyna fabrycznie nowa |  |
| 30 | rok produkcji min: 2021r |  |
| 31 | Gwarancja min. 12 miesięcy |  |
| 32 | Dostawa do końca września 2021 roku |  |
| Kosiarka bijakowa tylno-boczna |  |  |
| 33 | szerokość robocza: 2,0- 2,2m |  |
| 34 | elementy robocze: nóż typu młotek |  |
| 35 | liczba noży min: 24 |  |
| 36 | wał WOM szerokokątny ze sprzęgłem przeciążeniowym |  |
| 37 | sprzęgło jednokierunkowe wbudowane w przekładnie kątową |  |
| 38 | automatyczny naciąg pasków klinowych |  |
| 39 | wymienne przeciwnoże |  |
| 40 | przednie łańcuchy ochronne |  |
| 41 | maszyna fabrycznie nowa |  |
| 41 | rok produkcji min: 2021r |  |
| 43 | Gwarancja min 12 miesięcy |  |
| 44 | Dostawa do 30 dni od podpisanej umowy |  |

……………..

Podpis(y) osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy